| Noms du groupe |  | Classe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date séance 1 |  |
|  |  | Date séance 2 |  |
|  |  | Date séance 3 |  |

Le contexte

Le gérant d’un magasin de proximité 7-Eleven veut équiper l’entrée de son magasin d’une porte coulissante à commande tactile. Ses clients arrivent les bras chargés : pas question de tirer une poignée ni de pousser un battant, un simple contact du doigt ou du coude doit suffire à ouvrir. Il ne veut pas non plus de détecteur qui ouvre tout seul : sa porte donne sur la rue, il ne veut pas climatiser le trottoir. Il fait appel à votre bureau d’études pour écrire le programme ; son installateur posera la porte et fera les réglages sur place.

Attention au périmètre de votre travail Vous ne fabriquez pas la porte. Vous développez et vous validez le programme de commande, qui sera ensuite chargé par l’installateur sur la porte réelle. Votre banc d’essai représente la porte : le servomoteur et sa languette de carton jouent le rôle du vantail qui coulisse.

Tableau 1 — Le cahier des charges du client

Ces quatre exigences sont imposées par le client. Vous ne pouvez pas les modifier : votre système devra toutes les respecter, et vous devrez le prouver en séance 3.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| E1 | La porte commence à s’ouvrir en moins d’une seconde après le contact du doigt. |
| E2 | Le temps de maintien en position ouverte est réglable de 0 à 5 secondes par une molette, sans reprogrammer la carte. |
| E3 | Le réglage courant est affiché à l’installateur pendant qu’il tourne la molette. |
| E4 | L’ensemble fonctionne en 5 volts. |

Le matériel de votre banc d’essai

| Composant | Branchement | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Carte micro: bit | Sur le Shield Grove | Unité de traitement |
| Capteur tactile | Grove P0 | Bouton du client |
| Potentiomètre | Grove P1 | Molette de réglage |
| Servomoteur SG90 | Grove P2 | Actionne le vantail |
| Matrice de LED | Intégrée à la carte | Affichage |

SÉANCE 1 — Le client a un cahier des charges Analyser le système, identifier les données, planifier le projet

Tableau 2 — À quoi sert chaque composant ?

Pour chaque composant, indiquez son rôle dans le système, puis la ou les exigences du tableau 1 auxquelles il permet de répondre.

| Composant | Son rôle dans le système | Exigence(s) |
| --- | --- | --- |
| Carte micro:bit | Lit les capteurs, calcule la durée et commande le servomoteur | E1 · E2 · E3 |
| Capteur tactile | Détecte le contact du doigt du client | E1 |
| Potentiomètre | Permet de régler la durée sans reprogrammer la carte | E2 |
| Servomoteur SG90 | Fait coulisser le vantail de la porte | E1 |
| Matrice de LED | Affiche le réglage courant à l’installateur | E3 |
| Alimentation | Fournit le 5 V à tout le montage | E4 |

Question 1 — Une exigence impose-t-elle un composant, ou bien un composant permet-il une exigence ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur l’exigence E2.

C’est l’exigence qui impose le composant, et non l’inverse.

E2 demande un réglage de 0 à 5 s sans reprogrammer : il faut donc un organe physique que

l’installateur tourne. Ce besoin impose la molette ; on ne part jamais du composant.

Schéma 1 — Les deux chaînes

Placez les six étiquettes ci-dessous dans les sept cases. Attention : une étiquette est utilisée deux fois — c’est celle qui fait le lien entre les deux chaînes.

Étiquettes : Alimentation 5 V   ·   micro:bit + shield   ·   Servomoteur SG90   ·   Languette (vantail) ·   Capteur tactile et potentiomètre   ·   Matrice de LED

Chaîne d’énergie

| Alimenter | Distribuer | Convertir | Transmettre |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation 5 V | micro:bit + shield | Servomoteur SG90 | Languette (vantail) |

Chaîne d’information

| Acquérir | Traiter | Communiquer |
| --- | --- | --- |
| Capteur tactile et potentiomètre | micro:bit + shield | Matrice de LED |

Information logique ou information analogique ?

Protocole fourni 1. Branchez le capteur tactile sur le port P0, le potentiomètre sur le port P1 et le servomoteur sur le port P2 du shield Grove. 2. Chargez le programme test-capteurs sur la carte. 3. Il affiche en boucle la valeur des deux capteurs : T pour le tactile, M pour la molette. 4. Relevez les valeurs dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 — Mes relevés

| Capteur | Valeur au repos | Valeur en action | Valeurs intermédiaires ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur tactile (P0) | 0 | 1 | Non — deux valeurs seulement |
| Potentiomètre (P1) | proche de 0 | proche de 1023 | Oui — toutes les valeurs |

Manipulation guidée — à faire avant de répondre Approchez votre doigt du capteur tactile très lentement. Notez précisément ce que vous observez sur l’affichage. Tournez la molette très lentement. Notez précisément ce que vous observez sur l’affichage.

Question 2 — Le capteur tactile et la molette sont tous les deux actionnés par le doigt. L’un renvoie 0 ou 1, l’autre renvoie une valeur comprise entre 0 et 1023. Expliquez pourquoi.

Le capteur tactile ne transmet pas la grandeur qu’il mesure : il la compare à un seuil et ne

renvoie que le résultat de cette comparaison, donc 0 ou 1.

La molette transmet directement une tension proportionnelle à la position du bouton ;

la carte la convertit sur 10 bits, ce qui donne 1024 valeurs possibles, de 0 à 1023.

Question 3 — Le doigt qui approche du capteur tactile fait varier progressivement une grandeur physique. Pourtant, l’information qui sort du capteur est logique. Qui décide de cela ?

C’est le capteur lui-même qui décide, par son seuil.

La grandeur physique varie bien de façon continue quand le doigt approche, mais le composant

tranche : en dessous du seuil il répond 0, au-dessus il répond 1.

Tableau 4 — Mon classement

| Délivre une information LOGIQUE | Délivre une information ANALOGIQUE |
| --- | --- |
| Capteur tactile (P0) | Molette (P1) |

Tableau 5 — La carte des données

C’est le livrable principal de cette séance. Pour chaque donnée, indiquez d’où elle vient, sous quel format elle est manipulée, et où elle va.

| Donnée | Source | Format | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact doigt | Capteur tactile P0 | booléen | le traitement |
| Porte ouverte | Le programme | booléen | le traitement |
| Réglage molette | Molette P1 | entier de 0 à 1023 | le traitement |
| Durée maintien | Calculée | entier en millisecondes | le traitement |
| Angle servo | Le programme | entier de 0 à 180 | un actionneur |
| Affichage réglage | Calculée | entier de 0 à 5 | l’affichage (IHM) |

Formats disponibles : booléen   ·   entier de 0 à 1023   ·   entier de 0 à 180   ·   entier en millisecondes   ·   entier de 0 à 5

Destinations disponibles : le traitement   ·   un actionneur   ·   l’affichage (IHM)

Question 4 — Deux des six données ne viennent d’aucun capteur. Lesquelles, et d’où viennent-elles ?

Porte ouverte et Durée maintien.

Porte ouverte est produite par le programme, qui sait seulement avoir donné l’ordre d’ouvrir.

Durée maintien est calculée à partir de la valeur de la molette. Aucun capteur ne les mesure.

Tableau 6 — Le planning de notre projet

Répartissez les tâches du projet sur les trois séances. Indiquez entre parenthèses le prénom de celui ou celle qui en est responsable.

| Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 |
| --- | --- | --- |
| Analyser, carte des données, planning | Écrire l’algorithme | Mesurer et prouver E1 |
|  | Programmer les 7 blocs | Programmer l’affichage (E3) |
|  | Tester le réglage | Livrer au client |
| — | Revue de projet | Livraison au client |

SÉANCE 2 — De l’algorithme au programme Écrire l’algorithme, programmer en blocs, découvrir le Python

Mon algorithme

Écrivez en français ce que la machine doit faire, avant de toucher à l’ordinateur. Utilisez les mots TOUJOURS, SI … ALORS, ATTENDRE. Six lignes suffisent.

Algorithme de la porte automatique — exigences E1 et E2 Au démarrage, la porte est fermée (servomoteur à 0°). TOUJOURS : Lire la molette et calculer duree_maintien = valeur × 5. SI le capteur tactile est touché ALORS : Ouvrir la porte (servomoteur à 180°). ATTENDRE duree_maintien. Refermer la porte (servomoteur à 0°).

Tableau 7 — La donnée calculée

La molette et la pause ne parlent pas le même langage. Il faut traduire.

|  | Valeur minimale | Valeur maximale |
| --- | --- | --- |
| Ce que renvoie la molette | 0 | 1023 |
| Ce dont a besoin la pause (en ms) | 0 | 5000 environ (5115) |

Question 5 — Par combien faut-il multiplier la valeur de la molette pour obtenir la durée en millisecondes ? Justifiez ce nombre en vous appuyant sur l’exigence E2.

Par 5.

1023 × 5 = 5115 ms, soit environ 5 secondes : c’est exactement la durée maximale

demandée par l’exigence E2. Avec un autre nombre, le maximum ne correspondrait plus.

Question 6 — Pourquoi range-t-on ce résultat dans une variable nommée duree_maintien, au lieu d’écrire le calcul directement dans le bloc pause ?

La variable donne un nom à ce que le calcul représente : on lit le programme et on comprend.

Elle permet aussi de réutiliser la valeur ailleurs — pour l’afficher, par exemple — sans refaire

le calcul, et de ne la modifier qu’à un seul endroit si besoin.

ATTENTION — deux branchements différents Le câble USB branché sur la carte micro: bit sert à CHARGER le programme. Pour que le servomoteur et les capteurs Grove FONCTIONNENT, le câble doit ensuite être branché sur le port USB du Shield. Si vous oubliez, votre programme sera bon mais rien ne bougera — et vous chercherez une erreur qui n’existe pas.

Mon programme en blocs

Recopiez votre programme : dessinez les blocs, ou écrivez-les ligne par ligne dans l’ordre. Sept blocs suffisent.

Programme MakeCode 1. régler position servo broche P2 à 0 2. toujours 3. définir duree_maintien à (lire la broche analogique P1) × 5 4. si (lire la broche numérique P0) = 1 alors 5. régler position servo broche P2 à 180 6. pause (duree_maintien) 7. régler position servo broche P2 à 0

Tableau 8 — Où j’ai trouvé mes blocs

Notez la catégorie de chaque bloc : vous les retrouverez plus vite en séance 3.

| Le bloc | Sa catégorie dans MakeCode |
| --- | --- |
| Régler position servo broche | Avancé → Broches |
| Lire la broche numérique | Avancé → Broches |
| Lire la broche analogique | Avancé → Broches |
| Définir ... à ... | Variables |
| Si ... alors | Logique |
| Le signe x (multiplication) | Maths |
| Pause (ms) | Base |

Tableau 9 — Des blocs au langage Python

Basculez sur l’onglet Python de MakeCode, puis recopiez la ligne de code qui correspond à chaque bloc.

| Le bloc fait ceci... | ...et voici la ligne Python correspondante |
| --- | --- |
| Lire le capteur tactile | pins.digital_read_pin(DigitalPin.P0) |
| Lire la valeur de la molette | pins.analog_read_pin(AnalogReadWritePin.P1) |
| Commander le servomoteur | pins.servo_write_pin(AnalogPin.P2, 180) |
| Faire une pause | basic.pause(duree_maintien) |
| Répéter sans fin (toujours) | basic.forever(on_forever) |

Question 7 — En passant des blocs au Python, qu’est-ce qui disparaît ? Qu’est-ce qui apparaît et devient indispensable ?

Ce qui disparaît : la forme des blocs, leur couleur, et l’emboîtement visible — on ne voit plus

d’un coup d’œil ce qui est à l’intérieur de quoi.

Ce qui apparaît et devient indispensable : l’indentation, c’est-à-dire le décalage des lignes,

et les deux-points qui annoncent l’ouverture d’un bloc. Sans eux, le programme n’a plus de sens.

SÉANCE 3 — Ça marche vraiment ? Mesurer, prouver, livrer au client, puis dépanner

Tableau 10 — Mon protocole de test

Le client ne vous croira pas sur parole. Écrivez comment vous allez prouver que chaque exigence est respectée, AVANT de mesurer.

| Exigence | Ce que je mesure | Avec quoi | Combien de fois |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Le temps entre le contact et le début du mouvement | Chronomètre | 5 essais |
| E2 | La durée d’ouverture au mini puis au maxi | Chronomètre | 2 essais |
| E3 | Le nombre affiché quand on tourne le bouton | Observation directe | 3 positions |

Tableau 11 — Mesure du temps de réaction (exigence E1)

| Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Essai 5 | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,82 |

Valeurs en secondes.

Question 8 — Comparez votre moyenne à l’exigence E1. Le système est-il conforme ? Quelle est la principale source d’imprécision de votre mesure ?

Ma moyenne est de 0,82 s, donc inférieure à la seconde exigée : le système est conforme à E1.

La principale source d’imprécision est mon temps de réaction : je déclenche et j’arrête le

chronomètre à la main, ce qui ajoute environ 0,2 s d’incertitude. C’est pour cela qu’on fait

cinq essais et qu’on annonce le résultat avec sa précision.

Tableau 12 — La livraison au client

Pour chaque exigence, quelle preuve apportez-vous ?

| Réf. | Exigence | Ma preuve |
| --- | --- | --- |
| E1 | Ouverture en moins d’une seconde | La moyenne de mes 5 mesures chronométrées |
| E2 | Durée réglable de 0 à 5 secondes | Un essai en tournant la molette, du mini au maxi |
| E3 | Réglage affiché à l’installateur | L’affichage sur la matrice de LED |
| E4 | Fonctionnement en 5 volts | La fiche technique du fournisseur |

L’exigence E3 — afficher le réglage

L’installateur tourne la molette à l’aveugle. Il doit pouvoir lire son réglage en secondes sur la matrice de LED.

La ligne que j’ai ajoutée à mon programme montrer nombre (duree_maintien ÷ 1000) placée dans le bloc toujours, juste après le calcul de duree_maintien

| Donnée ajoutée | Source | Format | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Affichage réglage | Calculée à partir de duree_maintien | entier de 0 à 5 | l’affichage (IHM) |

Tableau 13 — Diagnostic de panne

L’installateur a chargé le programme qu’il avait dans son dossier, et le système ne fonctionne pas. Menez l’enquête.

| Ce que j’observe | Mon hypothèse : SI ... ALORS ... | Comment je vérifie | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| JANVIER — la porte s’ouvre normalement, mais tourner la molette ne change rien : ni l’affichage, ni la durée. | SI le calcul de la durée a été remplacé par un nombre fixe, ALORS la molette n’a plus aucun effet. | Recharger mon propre programme : si tout refonctionne, le défaut vient du fichier reçu. | La molette refonctionne : le matériel était bon, c’est le programme installé qui était en cause. |
| FÉVRIER — l’affichage suit la molette, le contact est bien détecté, mais la porte ne bouge pas. | SI l’ordre d’ouverture envoie un angle nul, ALORS la porte ne bouge pas au contact. | Recharger mon propre programme : si tout refonctionne, le défaut vient du fichier reçu. | La porte s’ouvre de nouveau : le servomoteur n’était pas en cause. |

Question 9 — Ce que vous avez fait pour remettre le système en marche : est-ce un dépannage ou une réparation ? Justifiez.

C’est un dépannage, pas une réparation.

Nous n’avons changé aucune pièce : tout le matériel était bon depuis le début. Nous avons

cherché la cause, qui était dans le programme installé, et remis le système en marche.

Revue de projet finale

| Ce que nous avons livré au client | Le programme de commande de la porte, avec ses preuves pour les 4 exigences. |
| --- | --- |
| Un écart par rapport à notre planning, et sa cause | Réponse libre — comparer au tableau 6. |
| Mon rôle dans le groupe | Réponse libre — individuelle. |
| Ce que je referais autrement | Réponse libre — individuelle. |