| CORRECTION — De l’algorithme au programme 3e — La porte automatique du 7-Eleven — Séance 2 / 3 Usage réservé au professeur |  |
| --- | --- |

Activité 1 — Écrire l’algorithme Dossier projet, cadre page 5, tableau 7 · 15 min

En français, avant l’ordinateur. Six lignes suffisent. Toute formulation équivalente est acceptée.

Au démarrage, la porte est fermée (servomoteur à 0°). TOUJOURS : Lire le potentiomètre et calculer duree_maintien = valeur × 5. SI le capteur tactile est touché ALORS : Ouvrir la porte (servomoteur à 180°). ATTENDRE duree_maintien. Refermer la porte (servomoteur à 0°).

⚠ Plusieurs algorithmes sont justes. Un élève qui écrit « répéter indéfiniment » ou qui place le calcul après le test du capteur a bon, du moment que les exigences E1 et E2 sont satisfaites. Faire justifier plutôt qu’imposer la forme. En revanche, un calcul placé en dehors de la boucle est faux : le réglage ne serait plus pris en compte en cours de fonctionnement.

Activité 2 — Programmer les blocs MakeCode, dossier tableau 8 · 30 min

Sept blocs, pas un de plus. La variable se nomme exactement duree_maintien, comme dans la carte des données de la séance 1.

| # | Bloc attendu, dans l’ordre | Catégorie MakeCode |
| --- | --- | --- |
| 1 | régler position servo broche P2 à 0 | Avancé → Broches |
| 2 | toujours | Base |
| 3 | définir duree_maintien à (lire la broche analogique P1) × 5 | Variables · Broches · Maths |
| 4 | si (lire la broche numérique P0) = 1 alors | Logique · Broches |
| 5 | régler position servo broche P2 à 180 | Avancé → Broches |
| 6 | pause (duree_maintien) | Base |
| 7 | régler position servo broche P2 à 0 | Avancé → Broches |

⚠ La catégorie Broches est masquée : elle apparaît en cliquant sur Avancé, tout en bas de la liste. C’est le premier point de blocage de la séance.

⚠ Après le téléversement, le câble USB doit passer sur le port du shield, sinon le servomoteur n’est pas alimenté et ne bouge pas, alors que le programme est bon.

Activité 3 — Tester et comprendre le calcul Sur le papier, sans le banc d’essai · 15 min

Le même rapport, lu dans les deux sens : du capteur vers la durée, puis de la durée vers le capteur.

| # | Énoncé | Réponse | Erreur guettée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le potentiomètre envoie 200. Quelle durée le programme calcule-t-il ? | 1000 ms | 200 : la valeur recopiée sans calcul. 1 : la réponse donnée en secondes. |
| 2 | Valeur maximale 1023. Combien de secondes la porte reste-t-elle ouverte ? (arrondi) | 5 secondes | 5115 : le résultat en millisecondes, non converti. La division par 1000 manque. |
| 3 | L’installateur veut exactement 3 secondes. Quelle valeur le potentiomètre doit-il envoyer ? | 600 | 3000 : la durée, pas la valeur. 15000 : multiplié au lieu de divisé. |

⚠ Vérification sur la carte : potentiomètre au minimum, la porte se referme presque aussitôt ; à fond, elle reste ouverte environ cinq secondes. Si ce n’est pas le cas, le bloc définir est en cause, pas le calcul.

Activité 4 — Le même programme en Python MakeCode, onglet Python, dossier tableau 9 · 20 min

Cinq blocs à retrouver parmi six lignes proposées. La ligne 2 est le distracteur : c’est aussi un servo_write_pin, mais avec la valeur 0 et hors de la boucle.

| Bloc MakeCode | Ligne | Code correspondant |
| --- | --- | --- |
| lire la broche numérique P0 | ligne 7 | if pins.digital_read_pin(DigitalPin.P0) == 1 : |
| lire la broche analogique P1 | ligne 6 | duree_maintien = pins.analog_read_pin(...) * 5 |
| régler position servo P2 à 180 | ligne 8 | pins.servo_write_pin(AnalogPin.P2, 180) |
| pause (ms) | ligne 9 | basic.pause(duree_maintien) |
| toujours (la boucle) | ligne 11 | basic.forever(on_forever) |

| Observation 1 | Elles sont décalées vers la droite. La ligne 11 est écrite après le if et n’est pourtant pas dedans : ce n’est donc pas la position dans le texte qui compte. La ligne 2 commence aussi par pins sans être dans le if : ce n’est pas non plus le mot de départ. |
| --- | --- |
| Observation 2 | Il annonce qu’un bloc s’ouvre en dessous. Les deux-points des lignes 4 et 7 ouvrent respectivement la fonction et la condition. Ce qui suit, décalé, leur appartient. |

Trace écrite — réponses modèles Quatre questions individuelles · saisies sur la page

Des réponses d’élève réussies, au niveau attendu en 3e. Pas des corrigés mot pour mot.

1. Pourquoi utilise-t-on une variable duree_maintien plutôt que de mettre le calcul directement dans la pause ?

Parce que la variable donne un nom à ce que le calcul représente : une durée de maintien. En lisant le programme, on comprend tout de suite ce que fait la pause. Elle sert aussi à réutiliser la valeur : si on en avait besoin ailleurs, par exemple pour l’afficher, on n’aurait pas à refaire le calcul. Et pour la changer, il n’y a qu’un endroit à modifier.

2. Explique ce que fait le calcul valeur du potentiomètre × 5. Pourquoi multiplier par 5 et pas par autre chose ?

Le calcul transforme une valeur de capteur, comprise entre 0 et 1023, en une durée en millisecondes. On multiplie par 5 parce que 1023 × 5 fait 5115, soit environ 5000 millisecondes, c’est-à-dire les 5 secondes maximum demandées par l’exigence E2. Avec un autre nombre, la durée maximale ne correspondrait plus au cahier des charges.

3. Pourquoi le Python a-t-il besoin d’une règle d’écriture pour montrer ce qui est à l’intérieur d’un si, alors que les blocs n’en avaient pas besoin ?

Dans MakeCode, c’est la forme du bloc qui le montre : un bloc placé dans un si est encastré dedans, on le voit, et on ne peut pas l’emboîter au mauvais endroit. En Python, toutes les lignes ont la même forme : du texte. Il ne reste rien pour montrer l’emboîtement. L’indentation remplace donc la forme des blocs, et elle devient obligatoire : si on la retire, le programme ne sait plus ce qui est à l’intérieur de quoi.

4. Pendant que la porte est ouverte, le programme ne lit plus le capteur tactile. Que se passe-t-il si un client touche le bouton à ce moment-là ?

Il ne se passe rien : pendant la pause, le programme est arrêté sur cette ligne et ne lit pas le capteur. Le contact est ignoré, il n’est pas mémorisé. La porte se refermera donc à la fin du délai comme si personne n’avait touché, et le client devra toucher de nouveau. C’est une limite du programme, pas une panne.

Quiz — les quatre questions Bonne réponse en vert · distracteurs en gris

Question 1 — Si le potentiomètre envoie la valeur 400, quelle durée le programme calcule-t-il ? ✗ 400 millisecondes — la valeur recopiée sans le calcul ✓ 2000 millisecondes — 400 × 5 ✗ 5 secondes — c’est la durée maximale, pas celle-ci

Question 2 — Pourquoi multiplie-t-on la valeur du potentiomètre par 5 ? ✗ Parce que 5 est un nombre facile à retenir — aucun lien avec le cahier des charges ✗ Parce que le programme contient 5 blocs importants — confusion avec les sept blocs ✓ Parce que 1023 × 5 fait environ 5000 ms, soit les 5 secondes maximum de l’exigence E2 — le calcul vient de E2

Question 3 — En Python, l’indentation (le décalage des lignes vers la droite)… ✗ sert à rendre le code plus joli, on peut l’enlever — erreur la plus fréquente : elle est obligatoire ✓ remplace l’emboîtement des blocs : elle dit ce qui est à l’intérieur de quoi — c’est exactement son rôle ✗ indique le numéro de la ligne — confusion avec la numérotation affichée

Question 4 — Comment sait-on que basic.pause(duree_maintien) ne s’exécute que lorsqu’on touche le capteur ? ✗ Parce qu’elle est écrite après la ligne du if — la ligne 11 aussi, et elle n’est pas dedans ✗ Parce qu’elle contient une variable — sans rapport avec l’emboîtement ✓ Parce qu’elle est décalée vers la droite, sous le if — l’indentation, appliquée à un cas précis

⚠ Les questions 3 et 4 portent toutes deux sur l’indentation, l’une en général, l’autre appliquée. Un élève qui réussit la 3 et rate la 4 a retenu la règle sans savoir la lire dans un programme : c’est le moment de reprendre le code au vidéoprojecteur.