| FICHE DE DÉROULEMENT DE SÉANCE De l’algorithme au programme 3e — La porte automatique du 7-Eleven — Séance 2 / 3 |  |
| --- | --- |

📋  INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Niveau | 3e | Classe |  | Date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée | ~1h30 | Séance | 2 / 3 | Effectif |  |

| Séquence | La porte automatique du 7-Eleven — mini-projet sur 3 séances |
| --- | --- |
| Séance | 2 / 3 — De l’algorithme au programme |
| Note de planification |  |

🎯  OBJECTIFS, SUPPORT & MATÉRIEL

| Capacités visées | ▸ Écrire en français l’algorithme qui répond aux exigences E1 et E2, avant de programmer. ▸ Traduire cet algorithme en un programme de sept blocs dans MakeCode, et le téléverser. ▸ Convertir une valeur de capteur en durée, et faire le calcul dans les deux sens. ▸ Retrouver chaque bloc dans la transcription Python et reconnaître le rôle de l’indentation. |
| --- | --- |
| Support | Banc d’essai micro:bit complet. Le servomoteur est utilisé pour la première fois. |
| Matériel | ▸ Par groupe : 1 carte micro:bit v2, 1 shield Grove, 1 capteur tactile (P0), 1 potentiomètre (P1), 1 servomoteur SG90 (P2), 1 câble USB. ▸ Une languette de carton scotchée sur le palonnier de chaque servomoteur : sans elle le mouvement est illisible. ▸ 1 ordinateur par groupe avec accès à makecode.microbit.org. |
| Fichiers / Documents | ▸ Dossier projet élève, celui de la séance 1 — il sert sur les trois séances. ▸ microbit-Porte7Eleven-ProgrammeCorrige.hex et le projet MakeCode partagé, en section prof : à garder en secours. ▸ La carte des données de la séance 1, indispensable pour le nom de la variable. |
| Prérequis élèves | ▸ Carte des données de la séance 1 complétée et validée. ▸ Notion de variable, de boucle et de condition (5e et 4e). ▸ Téléverser un fichier sur une carte micro:bit. |

🏅  COMPÉTENCES

| Compétence abordée | Référence programme | Évaluée ? |
| --- | --- | --- |
| Programmer un algorithme lié à une nouvelle fonctionnalité | Programme 2026 — 3e, Numérique et réseaux | Non |
| Associer les blocs de texte en langage Python aux blocs du programme initial qui remplissent les mêmes rôles | Programme 2026 — 3e, Programmation | Non |
| Disposer d’une culture du numérique, en maîtriser les usages et en apprécier les enjeux | Socle commun — ECC11 | Non |

⏱  DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

| Phase / Durée | Consignes enseignant & déroulement détaillé | Points de vigilance / Ressources |
| --- | --- | --- |
| 🟦 MISE EN SITUATION Durée : 5 min | Rappeler l’état du projet : la carte des données est faite, le programme reste à écrire. Projeter la photo de la situation déclenchante : un installateur règle le délai de fermeture avec un bouton, sans ordinateur. Poser les trois questions : comment passe-t-on de 0–1023 à des millisecondes, où apparaît le calcul de duree_maintien, blocs et texte sont-ils le même programme. | Ne pas donner la réponse de la question 1 : elle est l’objet de l’activité 3. Faire ressortir leur carte des données de la séance 1 dès maintenant. |
| 🟩 INVESTIGATION Durée : 45 min | Activité 1 — 15 min. Écrire l’algorithme en français, sur le dossier, avant tout passage à l’ordinateur. Six lignes suffisent. Imposer les trois mots TOUJOURS, SI … ALORS et ATTENDRE : ce sont ceux qu’ils retrouveront en blocs puis en Python. Activité 2 — 30 min. Créer la variable duree_maintien, puis monter les sept blocs dans MakeCode et téléverser. Le tableau des sept blocs, avec leur catégorie, est donné sur la page : les élèves cherchent le bloc, pas la catégorie. Passer valider chaque algorithme avant d’autoriser le passage à l’ordinateur. | La catégorie Broches est cachée sous Avancé : le dire avant, sinon la moitié de la classe appelle. Le câble USB va sur la carte pour téléverser, puis sur le port du shield pour que le servo tourne. La lecture du potentiomètre doit être dans la boucle, pas au démarrage. |
| 🟨 MISE EN COMMUN Durée : 35 min | Activité 3 — 15 min. Les trois calculs se font sur le papier, sans toucher au banc d’essai : 200 × 5, puis 1023 × 5 converti en secondes, puis l’opération inverse pour obtenir 3 secondes. Faire verbaliser que le même rapport se lit dans les deux sens : du capteur vers la durée, et de la durée vers le capteur. Activité 4 — 20 min. Basculer MakeCode en Python, apparier les cinq blocs avec leurs lignes, puis répondre aux deux observations sur l’indentation et sur le signe deux-points. Terminer par la vérification sur la carte : potentiomètre au minimum, la porte se referme aussitôt ; à fond, elle reste ouverte environ cinq secondes. | Si le temps manque, conduire l’activité 4 collectivement au vidéoprojecteur : dix minutes suffisent. Le passage Blocs / Python se fait dans les deux sens : rassurer, rien n’est perdu. |
| 🟥 SYNTHÈSE / TRACE ÉCRITE Durée : 15 min | Quatre questions de trace, individuelles : rôle de la variable, sens du calcul, nécessité de l’indentation, et ce qui arrive si un client touche le capteur pendant la pause. Quiz de quatre questions, puis export du PDF de trace. Annoncer la séance 3 : on mesure, on prouve au client, et on dépanne un programme qui ne marche pas. | La question 4 de trace prépare directement la séance 3 : ne pas la traiter à l’oral avant. Vérifier que le PDF est téléchargé avant la sonnerie. |

⚠️  POINTS DE VIGILANCE PÉDAGOGIQUES

▸ Alimentation : le servomoteur entre en jeu cette séance. Le câble USB se branche sur la carte pour téléverser, puis sur le port du shield pour que le servo tourne. Oublié, le programme est bon et rien ne bouge. ▸ Sens du capteur tactile : le programme teste = 1 au contact. Si vos modules sont en logique inversée, remplacez par = 0 ici et dans le corrigé. Les deux sens sont justes, seule la cohérence compte. ▸ Erreur fréquente : la lecture du potentiomètre est placée au démarrage au lieu de la boucle. Le réglage semble alors ignoré alors que tout le reste est juste : c’est exactement la panne A de la séance 3. ▸ Bloc « cartographier » : il n’est pas utilisé ici. La conversion se fait par une simple multiplication par 5, plus accessible et suffisante pour couvrir l’exigence E2. Vérifiez que votre .hex corrigé applique bien la même formule. ▸ Lien avec la suite : pendant la pause, la carte ne lit plus le capteur : un contact à ce moment est ignoré. Ce n’est pas un bug, c’est le point de départ de la séance 3. Gardez le .hex corrigé en secours pour les groupes dont le programme ne tourne pas.

📝  BILAN POST-SÉANCE (à remplir après le cours)

À compléter juste après la séance, pour noter le ressenti et les ajustements.

| 🔄 Ajustements pour la prochaine fois |  |
| --- | --- |
| 👥 Observations élèves remarquables |  |