FICHE DE DÉROULEMENT · TECHNOLOGIE 3e Ça marche vraiment ? Séance 3 sur 3 · Mesurer, prouver, livrer au client, puis dépanner

Informations générales

| Niveau | 3e | Classe |  | Date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée | 1 h 30 | Séance | 3 / 3 | Effectif |  |

| Séquence | La porte automatique du 7-Eleven — mini-projet en 3 séances |
| --- | --- |
| Thème | Objets et systèmes techniques · Informatique et programmation |
| Organisation | Binôme ou groupe, selon le matériel disponible |
| Page élève | /3e/programmation-7-11/validation-depannage |

Objectifs de la séance

▸  Proposer un protocole de test et mesurer une performance du système.

▸  Comparer une mesure à une exigence du cahier des charges et conclure.

▸  Programmer l’affichage du réglage sur l’interface homme-machine.

▸  Formuler une hypothèse de panne et proposer le test qui permet de la vérifier.

Support et matériel

| Matériel | micro:bit + shield Grove · capteur tactile Grove (P0) · potentiomètre Grove (P1) · servomoteur SG90 Grove (P2) · languette de carton sur le palonnier |
| --- | --- |
| Informatique | 1 ordinateur par groupe · accès à makecode.microbit.org |
| Documents | Dossier projet élève · programmes janvier et février (.hex, tirage aléatoire sur la page) · programme final et évaluation de séquence en espace professeur |
| Prérequis | Programme de la séance 2 fonctionnel · notion de variable et de condition |

À préparer avant la séance Prévoir un chronomètre par groupe : téléphone ou horloge de l’ordinateur. Vérifier que les groupes retrouvent leur projet MakeCode de la séance 2. Les deux programmes piégés sont déjà en ligne : aucun sabotage à prévoir en classe, le tirage se fait sur la page.

Compétences travaillées

| Compétence travaillée | Référence programme 2026 | Évaluée ? |
| --- | --- | --- |
| Proposer un protocole de test pour valider le comportement et les performances d’un objet technique | col3-ost-protocol-test | Oui |
| Formuler des hypothèses sur l’origine d’une défaillance et proposer un protocole de dépannage | col3-depannage-hypotheses | Oui |
| Programmer un algorithme lié à une nouvelle fonctionnalité | col3-programmation-nouvelle | Oui |
| Mettre en œuvre le protocole et effectuer la mesure directe d’une performance de l’OST | Socle commun — AFM2 | Oui |
| Élaborer un processus de conception et de réalisation dans un délai prescrit, avec des tâches identifiées | col-afm5-conception-projet | Non |

Déroulement de la séance

| Phase | Consignes et activités | Points de vigilance |
| --- | --- | --- |
| Lancement 5 min | Rendre les dossiers. Le client veut des preuves : une affirmation ne vaut rien sans mesure. Annoncer le programme : mesurer, améliorer, livrer — et une dernière surprise. | Ne pas dévoiler l’activité de dépannage : l’effet de surprise porte la motivation de fin de séance. |
| Activité 1 25 min | Rédaction du protocole de test dans le tableau 10, AVANT toute mesure. Cinq mesures du temps de réaction au chronomètre, saisies sur la page. La page calcule la moyenne, l’écart entre les extrêmes, et compare à l’exigence E1. Recopie dans le tableau 11 et question 8 du dossier. | Le chronométrage manuel est peu fiable sous la seconde : c’est volontaire. L’incertitude de mesure est l’objet de la question 1 de la trace écrite. Une moyenne supérieure à 1 s ne signifie pas que le système est non conforme : le temps de réaction de l’élève est compris dans la mesure. |
| Activité 2 20 min | Deux questions guidées : quelle opération, et où placer le bloc. Ajout du bloc montrer nombre avec la division par 1000, dans le toujours. Test : tourner la molette, le nombre affiché doit changer. Note de la ligne ajoutée dans le dossier, page 8. | La division est entière : 2500 ms affiche 2 et non 2,5. Le signaler comme une limite du système, pas comme une erreur. C’est l’exigence E3, la dernière non traitée du cahier des charges. |
| Activité 3 15 min | Revue finale : pour chaque exigence, quelle preuve peut-on apporter ? Tableau 12 du dossier, puis revue de projet finale. | Les quatre preuves ne se valent pas : mesure chiffrée, démonstration, document du fournisseur. C’est le point à faire ressortir. |
| Activité 4 25 min | Scénario : l’installateur appelle, le système ne fonctionne pas chez lui. Tirage aléatoire sur la page : chaque groupe reçoit janvier ou février. Téléversement, observation, choix du symptôme parmi quatre propositions. Hypothèse SI ... ALORS ... puis choix du test qui la vérifie. Tableau 13 et question 9 du dossier. | CETTE ACTIVITÉ EFFACE LE PROGRAMME DES ÉLÈVES. Vérifier que le dossier est complété avant de lancer le téléversement. Le tirage est mémorisé : un élève ne peut pas relancer jusqu’à obtenir celui du voisin. Les groupes voisins n’ont pas la même panne : la mise en commun compare deux démarches. |
| Bilan 10 min | Trace écrite et quiz. Mise en commun : les deux pannes, les deux démarches. Conclusion : aucun matériel n’a été changé. C’est la différence entre dépanner et réparer. | L’évaluation de séquence peut être placée à la séance suivante. |

Points de vigilance particuliers

Les deux programmes piégés dérivent du programme final, avec une seule modification chacun. Janvier : le calcul est remplacé par la constante 2000, la molette n’a plus d’effet. Février : la lecture se fait sur P2 au lieu de P0, le contact ne déclenche rien. Ne pas publier les liens MakeCode de janvier et février côté élève : un élève qui ouvre le projet voit immédiatement la ligne fautive. Groupes rapides : les défis des questions 3 et 4 de la trace écrite ouvrent sur la sécurité anti-pincement et les capteurs manquants.

Bilan post-séance

Ajustements à prévoir pour la prochaine fois

Observations sur les élèves · difficultés rencontrées